达州上实环保有限公司

DAZHOU SHANGSHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.

电话：0818-3615788              传真：0818-3615788

比选编号：DZSS-CG-202404017

达州上实环保有限公司一体化污水站膜元件采购项目公开比选文件

各比选单位：

我公司为达州佳境环保再生资源有限公司卫生填埋场运营单位，因生产需要，现面向市场公开比选采购一体化污水站膜元件。

- 项目概况

项目名称：达州上实环保有限公司一体化污水站膜元件采购项目

项目地点：四川省达州市通川区复兴镇九龙村五组

采购单位：达州上实环保有限公司

项目规模：填埋场污水站处理规模150t/d，采用纳滤+RO处理工艺；一体化污水站处理规模400t/d，采用纳滤NF+RO处理工艺。

- 比选报价范围

2.1本次报价范围（具体系统设备清单如下）：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NF膜组件 | 膜过滤形式：错流过滤 | 支 | 24 |
|  |  | 膜组件型号：NF8040F |  |  |
|  |  | 膜材质：聚酰胺复合膜 |  |  |
|  |  | 截留分子量：150~300kDa |  |  |
|  |  | 膜组件直径：8inch |  |  |
|  |  | 膜组件间距：34mil |  |  |
|  |  | 膜组件长度：1016mm |  |  |
|  |  | 单支膜组件面积：33.8 m² |  |  |
|  |  | 进水pH范围：3-9 |  |  |
|  |  | 清洗pH范围：2-10.5 |  |  |
|  |  | 回收率≥85% |  |  |
|  |  | 稳定脱盐率＞98.5% |  |  |
|  |  | 膜元件使用寿命：3年 |  |  |
| 2 | RO膜组件 | 膜过滤形式：错流过滤 | 支 | 24 |
|  |  | 膜组件型号：SW30HRLE370/34i |  |  |
|  |  | 膜材质：聚酰胺复合膜 |  |  |
|  |  | 稳定脱盐率>99.5%（2000ppm，NaCl） |  |  |
|  |  | 膜组件直径：8inch |  |  |
|  |  | 膜组件间距：34mil |  |  |
|  |  | 膜组件长度：1016mm |  |  |
|  |  | 单支膜组件面积：34 m² |  |  |
|  |  | 进水pH范围：2-11 |  |  |
|  |  | 清洗pH范围：1-13 |  |  |
|  |  | 回收率≥75% |  |  |
|  |  | 膜元件使用寿命：3年 |  |  |
| 备注：请各投标报价单位根据采购标的物的技术要求及污水水质情况匹配合适产品进行报价，确保使用效果及使用期限。具体详见附件-NF、RO膜元件技术指标要求及污水水质指标。 |  |  |  |  |

2.1.1包括不限于货物供货、运输（至指定地点）、装卸、派员指导安装调试、售后服务等。

2.2计划到货时间：2024年5月15日，具体到货时间以比选人通知为准；

2.3交货地点：比选人指定地点交货（指定地点：四川省达州市通川区复兴镇九龙村五组达州佳境环保再生资源有限公司内）。

三、比选单位资格要求

3.1比选单位须为中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格的企业（须提供企业营业执照复印件）；

3.2比选单位近3年内（2021年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故（须提供承诺书）；

3.3比选单位自2021年1月1日以后承担过至少1个类似项目货物供货的业绩；

3.4比选单位若为所供货物生产厂家的需提供生产制造许可证明，若为授权经销商的需提供授权经销证明；

3.5比选单位应具备实施本项目的人员配备及相关技术能力。

四、其他相关事宜

※ 付款方式：合同签订后，货到现场并安装调试完成经买方验收合格后，5日内按规定开具增值税发票并送至甲方，甲方财务审核无误后60日内支付合同总价60%的货款，质保期12个月，自安装调试验收合格之日起计算，质保期满6个月后支付第一笔合同总价25%的质保金，质保期满12个月后支付第二笔合同总价15%的质保金。

采购方式：公开比选。

合同价格形式：固定不含税总价合同

验收标准：依据供应单位提供的出厂检验合格证明。

具体评分细则如下：

| 评标细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 项目报价 | 70分 | 以满足公开比选文件要求且价格最低的比选报价作为基准价，报价得分=(基准价／投标报价)*70分*100%； |
| 2 | 供应方案 | 20分 | 报价人提供项目实施方案，包括但不限于： （1）质量措施； （2）供应组织措施； （3）资金占用优化措施(付款方式约定45日后付款,报价单位需明确付款截止时间)； （4）货物交付（包括但不限于：运输、仓储、交货、进场验收等内容） 根据报价人提供的项目实施方案进行评审：每提供一项方案且能有效提升采购项目效率或效益得5分，提供的方案对于采购项目效率或效益提升不显著得2.5分，未提供不得分。 |
| 3 | 供货保障 | 10分 | 报价人自2021年1月1日以来，连续三年每年不少于一个类似项目供货业绩，得5分。每增加一个项目业绩得2.5分，最多得10分。 注：提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖公章。 |
| 备注： 按照得分由高到低确定中选候选人，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |  |  |

最高限价：36.28万元；

比选截止时间：2024年5月6日 10:00

比选文件递交方式：现场递交或邮寄，要求递交电子文档壹份、报价资料正本壹份。

比价文件递交地址：达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目管理区办公楼二楼综合部办公室；邮寄地址：四川省达州市高新区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心。

联系人：王磊，联系电话：17365551879，邮箱：410290671@qq.com。

※供应商在响应后进行第一次报价，第一次报价后可以在二次报价截止时间内进行第二次报价，在比选文件约定的二次报价截止时间后不得更改；第二次报价为评标有效价（只报一次的以第一次为准），第二次报价采用密封形式报价，评标时在监督下现场启封。

※本项目采购信息在中国招标投标公共服务平台及四川上实生态环境有限责任公司官网同步公开发布

备注：报价表中应明确各项报价的含税价、不含税价、税率、税金，并注明需开具增值税专用发票。

比选单位报价时一并提供以下资料:

1、证明比选单位为中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）的具有独立承担民事责任能力的独立法人资格的企业（须提供企业营业执照复印件加盖公章），法定代表人签字并加盖公章授权的委托代理人授权书；

2、证明比选单位近3年内（从2021年1月1日起至今），在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故（须提供承诺书）；

3、比选单位近3年内（2021年1月1日起至今）承担过至少1个类似项目货物供货的业绩；随报价文件提供合同扫描件证明资料（文件中应体现项目名称、合同范围等信息）；

4、比选单位为货物生产制造单位的需提供生产制造许可证明材料，授权经销商需提供授权经销证明材料；

5、比选单位认为有必要提供的其他资料。

达州上实环保有限公司

2024年4月26日

附件：                                    NF、RO膜元件技术指标要求及污水水质指标

| 时间 项目 | 原水 |  |  | 硝化池O3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH（无量纲） | 电导率（us/cm） | 氯离子（mg/L） | PH（无量纲） | 电导率（us/cm） | MLSS（mg/L） | TDS（mg/L） | 氯离子（mg/L） |
| 2023/8/5 | 6.24 | 64320 | 24451 | 7.25 | 63226 | 12530 | 31205 | 25610 |
| 2023/8/7 | / | 43369 | 14485 | / | 41259 | / | 24558 | 23368 |
| 2023/8/14 | / | 52159 | 19632 | / | 53548 | / | 26992 | 27541 |
| 2023/8/21 | 7.01 | 48629 | 22256 | 7.77 | 50489 | 13593 | 24511 | 24536 |
| 2023/8/28 | / | 62045 | / | / | 61321 | / | / | / |
| 2023/9/4 | / | 55692 | / | / | 57692 | / | / | / |
| 2023/9/11 | / | 60113 | 25420 | / | 61326 | / | 25693 | 22445 |
| 2023/9/18 | 6.45 | 57169 | / | 8.01 | 59618 | 19523 | 27558 | / |
| 2023/9/25 | / | 42368 | 30125 | / | 44235 | / | 25121 | 24580 |
| 2023/10/2 | / | 40398 | / | / | 41269 | / | 15692 | / |
| 2023/10/9 | / | 48968 | 22115 | / | 53402 | / | / | 21250 |
| 2023/10/16 | 5.95 | 60298 | / | 7.21 | 62125 | 13669 | / | / |
| 2023/10/23 | / | 65415 | 25891 | / | 61554 | / | 22458 | 27892 |
| 2023/10/30 | / | 57984 | / | / | 58964 | / | 32150 | / |
| 2023/11/6 | / | 53587 | 31252 | / | 56427 | / | 21154 | 30228 |
| 2023/11/13 | 6.02 | 60378 | / | 7.54 | 61236 | 16245 | 25478 | / |
| 2023/11/20 | / | 66289 | 24693 | / | 62588 | / | 32001 | 28631 |
| 2023/11/27 | / | 54692 | / | / | 55492 | / | 27558 | / |
| 2023/12/4 | / | 49582 | 32145 | / | 51336 | / | 26448 | 28751 |
| 2023/12/11 | 5.77 | 53669 | / | 7.36 | 56547 | 17225 | 27885 | / |
| 2023/12/18 | / | 61445 | 29547 | / | 58228 | / | 33558 | 24789 |
| 2023/12/25 | / | 51029 | 25789 | / | 52365 | / | 26501 | 31002 |
| 平均值 | 6.24 | 54982 | 25215 | 7.52 | 55648 | 15464 | 26473 | 26202 |

| 项目 时间 | 原水 |  |  | 硝化池O3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH（无量纲） | 电导率（us/cm） | 氯离子（mg/L） | PH（无量纲） | 电导率（us/cm） | MLSS（mg/L） | 硬度（mg/L） | TDS（mg/L） | 氯离子（mg/L） |
| 2024/1/1 | 5.49 | 48529 | 26491 | 7.35 | 51269 | 15336 | 9106 | 25615 | 31225 |
| 2024/1/8 | / | 53693 | 30125 | / | 55226 | / | 7266 | 26301 | 33458 |
| 2024/1/15 | / | 61254 | 25439 | / | 59877 | / | 7578 | 30125 | 28954 |
| 2024/1/22 | / | 50599 | 14589 | / | 53664 | / | / | / | 21459 |
| 2024/1/29 | 6.06 | 48925 | 23159 | 7.55 | 52018 | 14298 | 8036 | 28469 | 29224 |
| 2024/2/5 | / | 63475 | 25468 | / | 65632 | / | / | / | 27336 |
| 2024/2/12 | / | 56993 | 30112 | / | 54758 | / | / | / | 20159 |
| 2024/2/19 | 5.99 | 42686 | 24518 | 7.62 | 46882 | 12589 | 6259 | 24691 | 17593 |
| 2024/2/26 | / | 50236 | 22368 | / | 51857 | / | 7259 | / | 30125 |
| 2024/3/4 | / | 48968 | 30127 | / | 52145 | / | 5619 | 27459 | 22439 |
| 2024/3/11 | 6.25 | 60217 | 24698 | 7.77 | 61270 | 17533 | 6392 | 30128 | 26328 |
| 2024/3/18 | / | 53215 | 25632 | / | 56754 | / | 4869 | 24568 | 24697 |
| 2024/3/25 | 6.82 | 62032 | 29335 | 8.02 | 60123 | / | 5320 | 27659 | 30128 |
| 2024/4/1 | 7.12 | 60118 | 25891 | 7.16 | 57168 | 20136 | 7269 | 28439 | 24118 |
| 2024/4/8 | 6.93 | 63954 | 31225 | 7.56 | 60257 | / | 6587 | 31205 | 25739 |
| 2024/4/15 | 7.03 | 52193 | 25119 | 7.46 | 57126 | / | 7360 | 27854 | 17893 |
| 2024/4/22 | 6.85 | 54300 | 25411 | 8.18 | 56720 | 17682 | 8125 | 25469 | 24582 |
| 平均值 | 5.95 | 54787 | 25865 | 7.57 | 56044 | 14939 | 6932 | 27170 | 26083 |

附件：

购销合同

甲方：达州上实环保有限公司	   		          合同编号：

乙方：----------------------------           签订地点：

签订时间：2024年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法规的要求，经双方协商一致，签订本合同。

- 产品名称、规格型号、厂家、数量、金额（元）：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NF膜元件 | Durafoul NF8040F | 支 | 24 | ---- | ------ | ---- |  |
| 2 | RO膜元件 | SW30HRLE370/34i | 支 | 24 | ---- | ------ | ---- |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ------ |  |  |
| 合同总价：￥------元（大写：人民币---------），其中除税价为￥-------元（大写：人民币------），税金为￥-------元（大写：人民币--------），合同总价包括合同产品的材料费、人工费、税费、运输、装车费等，含税13%。若遇国家政策调整税率，除税价不变，税率按照国家政策调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术标准和质量要求：乙方根据甲方提供的品牌、厂家、数量、规格型号、参数、进行供货。产品质量符合国家相关标准，满足甲方使用。

- 供方质量负责的条件和期限：质保期为一年，自乙方交货给甲方，甲方安装调试验收合格之日起开始计算。

- 交（提）贷地点、方式：达州佳境环保再生资源有限公司。

- 运输方式及到达站：货运。到达站四川省达州市通川区复兴镇九龙村。

- 合理损耗及计算方式：无。

- 包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：散装，不计价，不回收。

- 验收标准、方法及提出异议期限：备品备件验收乙方应保证外观无破损、使用性能达标、数量、规格与甲方要求一致，并提供相应合格证及证明文件。提出异议期限为收到货物后15天内，运输途中如有损坏，乙方负责更换 。

- 随机备品、配件工具数量及供应方法：按实际到货数量。

10、结算方式及期限：合同签订后，货到现场并安装调试完成经买方验收合格后，5日内按规定开具增值税发票并送至甲方，甲方财务审核无误后60日内支付合同总价60%的货款，质保期12个月，自安装调试验收合格之日起计算，质保期满6个月后支付第一笔合同总价25%的质保金，质保期满12个月后支付第二笔合同总价15%的质保金。

11、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成按《民法典》执行。

12、其它约定事项：本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，甲乙双方签字盖章后生效。

13、合同有效期限：合同签订日起至质保期结束止。

（以下无正文）

甲方：达州上实环保有限公司              乙方：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人                              法定代表人

（或委托代表人）：                       （或委托代表人）：

经办人：                                经办人 ：

电话：                                  电话：023-62539360

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

邮政编码：                              邮政编码：400000

纳税识别号：                            纳税识别号：