附件2：

丘陵山区现代农机装备产业园一期厂房

升级改造（钢爬梯增设工程）工程量清单

| 序号 | 部位 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6#厂房钢爬梯 | 600mm宽钢爬梯(梯梁60*10mm扁铁、踏步Φ20圆钢、踏步间距300mm、梯宽600mm，护笼圈50*6mm扁铁、竖条40*5mm扁铁、护笼圈间距300mm、竖条数量5根、护笼直径800mm，以上材料均为热镀锌） | 外墙板人工开孔、预埋件与墙面檩条搭接、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼制作、钢爬梯、扶手平台、女儿墙下翻及护笼吊装、人工等 | 套 | 6 |